| 文件编号 |  |
| --- | --- |
| 密 级 | 公开 |
| 阶段标记 |  |

| 档 号 | 件 号 |
| --- | --- |

智能处理模块

CAN总线通信协议

会 签

| 编 写： |  |
| --- | --- |
| 校 对： |  |
| 审 核： |  |
| 标 审： |  |
| 批 准： |  |

Xx院

（此处空白）

摘要

本文阐述了智能处理模块的CAN总线通信协议，内容包括遥测、遥控。

目   录

1	概述	1

2	参考文件	1

3	缩略语	1

4	双总线使用方式	1

5	滤波设置	2

6	设备唯一识别码	2

6.1	设备识别码	2

6.2	特殊nID	3

7	电器接口约定	3

8	设备申请识别过程	3

8.1	设备识别广播帧	4

8.2	设备识别申请帧	4

8.3	设备识别允许帧	5

9	数据传输格式	5

10	数据传输内容	6

10.1	工程参数请求指令（GPU）	6

10.2	参数设置指令（GPU）	6

10.3	工程参数遥测回复（GPU）	8

10.4	工程参数请求指令（MCU）	14

10.5	工程参数遥测回复（MCU）	14

10.6	参数设置指令（MCU）	16

10.7	程序上注	17

11	示例	18

11.1	指令示例	18

11.2	遥测示例	19

11.3	广播示例	21

- 概述

- 智能处理模块采用2路CAN总线，CAN总线速率为500kbps；

- 数据帧格式采用CAN 2.0B规范中的扩展帧格式；

- 多个字节的传输格式为，高字节在前，低字节在后；

- 字节传输时，高位在前、低位在后；

- 最低字节为0字节，最低位为第0位；

- 当描述二进制数据时采用“B”结尾，当描述十六进制数据时采用“H”结尾；

- 命令响应时间小于2ms。

- CAN总线数据进行多帧数据传输时，必须依照帧序号依次发送。

- 参考文件

《工大卫星设备通用性接口设计规范V1.01》

- 缩略语

oID		设备唯一识别码

nID		网络通信识别码

- 双总线使用方式

- 上位机发送的所有数据帧均需双总线同时发送。

- 广播帧数据均需双总线同时发送。

- 下位机发送的除广播帧以外的数据，选择一条总线单总线发送，默认采用CAN A总线发送。

- 下位机状态分为识别前和识别后：

识别前：下位机在CAN总线A、B（来回切换，切换频率3s）以1Hz频率发送设备识别申请，对识别允许以外的指令不响应。

识别后：下位机与上位机建立连接，可正常接收指令、发送遥测，若下位机在当前总线经过3s未收到轮询指令，则进行总线初始化并切换至另一条总线，若经过3s还未收到轮询指令，则循环切换，直至建立正常通信。在任何时刻，下位机若收到设备识别广播帧，则退回到识别前的状态。

注：

- 在1条总线上完成设备识别，则设备识别完成。

- 可能进行设备识别的工况：

- 初次上电，未进行设备识别：下位机发送设备识别申请，上位机回复设备识别允许并分配nID，双方建立连接，以刚分配的nID进行通信，若下位机收到设备识别广播帧，则退回到设备识别前的状态，由上位机重新分配nID。

- 完成设备识别后上位机重启：上位机发送设备识别广播帧，下位机退回到识别前的状态，发送设备识别申请帧，上位机重新分配nID，双方以刚分配的nID进行通信，若下位机收到设备识别广播帧，则退回到设备识别前的状态，由上位机重新分配nID。

- 完成设备识别后下位机重启：与初次上电相同。

- 滤波设置

- 对于服务器节点（上位机），关闭滤波器设置，监听所有通信数据。

- 对于客户端节点（下位机），上电时采取双滤波设置：滤波器1需设置能够接收设备识别协议中的数据帧；滤波器2需设置为能够接收到所有广播帧数据。在完成设备识别，建立正常通信后，滤波器1需设置能够接收本节点的数据传输协议及同步服务协议数据；滤波器2需设置能够接收到所有广播帧数据。

- 设备唯一识别码

  - 设备识别码

设备识别码长度共48位，参见下表。

设备识别码

| 序号 | 名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保留（00H） | 第47~40位 |
| 2 | 生产方编号（DBDH） | 第39~28位 |
| 3 | 设备类型（1H） | 第27~24位 |
| 4 | 保留（0000H） | 第23~8位 |
| 5 | 出厂序号（01H~18H） | 第7~0位 |

注：保留：全为0；

生产方编号：由总体统一分配；

设备类型号：表明设备类型；

出厂序号：区分同类型单机。

智能处理模块识别码

| 产品名称 | 产品代号 | 产品编号 （十进制） | 产品OID （十六进制，每台产品不重复） |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能处理模块-GPU | Xx | 001~024 | 00 DBD 1 0000 01 |
| 智能处理模块-MCU | Xx | 001~024 | 00 DBD 1 0000 02 |

  - 特殊nID

特殊nID

| 序号 | nID | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 本机内部地址，用于本机自我访问 |
| 2 | F0H | 主机地址（中心计算机） |
| 3 | F1~FEH | 保留地址 |
| 4 | FFH | 广播帧地址 |

- 电器接口约定

智能处理模块设备不安装匹配电阻或者保护电阻。

- 设备申请识别过程

有两种设备识别的过程，分别为设备识别服务器（中心计算机）所发起的设备识别过程，另一种是由被识别节点所申请的设备识别过程。

（1）服务器（中心计算机）上电/复位后的通信方式；

服务器复位后的通信方式

| 时序 | 事件主体 | 事件描述 | 帧描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 （上位机） | 服务器上电（复位或切机），上电后发送设备识别广播帧 | NDP.broadcast(oID_FFFFFFFFFFFF) |
| 2 | 待识别设备 | 未被识别的设备接收到设备识别广播帧后，发送设备识别申请帧 | NDP.request(oID) |
| 3 | 服务器 （上位机） | 服务器接收到设备识别申请帧后，发送设备识别允许帧，匹配oID，分配nID | NDP.indication(oID,nID) |

（2）被识别设备（智能处理模块）上电、复位后的通信方式。

被识别设备上电复位后的通信方式

| 时序 | 事件主体 | 事件描述 | 帧描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待识别设备 | 每秒定时发送设备识别申请帧，直到接收到NDP.indication | NDP.request(oID) |
| 2 | 服务器 （上位机） | 服务器接收到设备识别申请帧后，发送设备识别允许帧，匹配oID，分配nID | NDP.indication(oID,nID) |

  - 设备识别广播帧

智能处理模块在工作任何时刻，若接收到设备识别广播帧，则将重新发起识别申请。

设备识别广播帧

| 设备识别广播帧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | 协议识别码ID28~ID26 |  | 000B（设备识别协议） |
|  | 帧类型控制码ID25~ID24 |  | 11B（表明本帧是由服务器发送的识别广播帧） |
|  | 设备唯一识别码 | ID23~ID16 | FFH |
|  |  | ID15~ID8 | FFH |
|  |  | ID7~ID0 | FFH |
| 数据域 | DATA0 |  | FFH |
|  | DATA1 |  | FFH |
|  | DATA2 |  | FFH |
| 帧长度 |  |  | 3字节 |

  - 设备识别申请帧

智能处理模块上电后，向总线发送识别申请帧。帧格式见下表。

设备识别申请帧

| 识别申请帧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | 协议识别码ID28~ID26 |  | 000B（设备识别协议） |
|  | 帧类型控制码ID25~ID24 |  | 01B（表示本帧是客户端发送给服务器的设备识别申请帧） |
|  | 设备唯一识别码 | ID23~ID16 | 发送该帧设备oID的第39~32位 |
|  |  | ID15~ID8 | 发送该帧设备oID的第31~24位 |
|  |  | ID7~ID0 | 发送该帧设备oID的第7~0位 |
| 数据域 | DATA0 |  | 发送该帧设备oID的第47~40位 |
|  | DATA1 |  | 发送该帧设备oID的第23~16位 |
|  | DATA2 |  | 发送该的设备oID的第15~8位 |
| 帧长度 |  |  | 3字节 |

  - 设备识别允许帧

上位机接收到识别请求帧后，从总线发送识别允许帧。帧格式见下表。

设备识别允许帧

| 设备识别允许帧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | 协议识别码ID28~ID26 |  | 000B（设备识别协议） |
|  | 帧类型控制码ID25~ID24 |  | 10B（表示本帧是服务器发送给客户端的设备识别允许帧） |
|  | 设备唯一识别码 | ID23~ID16 | 被识别设备oID的第39~32位 |
|  |  | ID15~ID8 | 被识别帧设备oID的第31~24位 |
|  |  | ID7~ID0 | 被识别帧设备oID的第7~0位 |
| 数据域 | DATA0 |  | 被识别帧设备oID的第47~40位 |
|  | DATA1 |  | 被识别帧设备oID的第23~16位 |
|  | DATA2 |  | 被识别帧设备oID的第15~8位 |
|  | DATA3 |  | 智能处理模块nID |
| 帧长度 |  |  | 4字节 |

智能处理模块接收到识别允许帧后，该星智能处理模块的nID确定。

- 数据传输格式

CAN总线数据传输帧格式如下表。

CAN总线帧格式

| 仲裁域 | 协议识别码ID28~ID26 | 110B：数据传输协议 |
| --- | --- | --- |
|  | 协议控制码ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址ID23~ID16 | 接收设备nID |
|  | 发送地址ID15~ID8 | 发送设备nID |
|  | 帧序号ID7~ID0 | 帧序号，首帧00H，尾帧FFH |
| 数据区 |  | 有效数据 |
| 帧长度 |  | 0~8字节 |

除设备识别申请三种帧外，总线上所有数据格式必须为首部 + 数据，长度为8 + x，x不能为0，具体内容如下表。

通用数据传输包格式

| 序号 | 名称 |  | 长度 |  | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首部 | 版本号 | 8 字节 | 3b | 协议版本号，001B |
| 2 |  | 包长度 |  | 11b | 表示发送一包数据包的长度，11位，长度包含包首部（实际使用不要超过472字节） |
| 3 |  | 保留 |  | 2b | 保留,填写全1B码 |
| 4 |  | 传输协议 |  | 4b | 传输协议，信息传递服务0001B |
| 5 |  | 控制域 |  | 4b | 保留，1111B |
| 6 |  | 源地址 |  | 8b | 源地址nID |
| 7 |  | 目的地址 |  | 8b | 目的地址nID |
| 8 |  | 保留 |  | 12b | 保留，全填1 |
|  |  | 内容识别码 |  | 4b | 用于识别同一节点的不同数据内容 |
| 9 |  | 首部校验 |  | 8b | 首部所有字节之和的低8位为0x00时通过校验 |
| 10 | 数据内容 |  | 1~X字节 |  |  |

首部中的内容识别码（4b）用于区分相同节点的不同数据，上位机（星务计算机）发送指令的内容识别码由下位机确定，若下位机不识别内容识别码则上位机填0H~FH；下位机返回遥测的内容识别码必须从0H开始，每种遥测内容识别码连续且不相同。（注：智能处理模块对上位机发送指令中的内容识别码不做判别）

智能处理模块接收到上位机指令，进行指令判断后，不对指令进行应答，重要的参数改动在遥测帧中体现。

- 数据传输内容

  - 工程参数请求指令（GPU）

上位机向智能处理模块（GPU）发送工程参数遥测请求指令，申请智能处理模块（GPU）工程参数遥测，请求指令帧长度8+2字节，格式如下表所示：

工程参数请求指令格式

| 帧数 | 帧序号 | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 00H | 20H | 2BH | 1FH | F0H | nID | FFH | F0H | SumH |
| 2 | FFH | 3CH | 50H | — | — | — | — | — | — |

  - 参数设置指令（GPU）

上位机向智能处理模块（GPU）发送参数设置指令，设置智能处理模块（GPU）参数，指令长度包含3种，分别为帧长度8+6字节，指令格式如下表所示：

长度14字节指令格式

| 帧数 | 帧序号 | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 00H | 20H | 3BH | 1FH | F0H | nID | FFH | F1H | SumH |
| 2 | FFH | 3CH | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | — | — |

指令内容解析如下表所示：

长度14字节指令解析

| 序号 | 指令名称 | 字节编号 | 指令代码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APP管理指令 | W0~W4 | W0：固定01H W1：管理项 01H：APP启动 02H：APP停止 03H：APP更新 04H：APP安装 05H：APP卸载 06H：APP回滚 07H：APP数据清除 W2：APP ID W3~W4：固定AAH |
|  | APP内部间接指令（通用） | W0~W4 | W0：固定02H W1：APP ID W2~W4：指令代码 |
|  | APP内部间接指令（HIT VISION APP） | W0~W4 | W0：固定02H W1：APP ID 01H：HIT VISION APP W2： B0：成像控制位 0b：关 1b：开 B1：数传控制位 0b：关 1b：开 B2：位姿估计控制位 0b：关 1b：开 B3：智能控制控制位 0b：关 1b：开 B4：设置曝光时间控制位 0b：无效 1b：有效 B5：设置增益控制位 0b：无效 1b：有效 B6：设置帧率控制位 0b：无效 1b：有效 B7：保留，固定0b W3： B0~3：设置曝光时间 0H：默认 1H~FH：不同曝光时间 B4~5：设置增益 0H：默认 1H~3H：不同增益 B6~7：设置帧率 0H：默认 1H~3H：不同帧率 W4：固定AAH |
|  | 上注管理指令 | W0~W4 | W0：固定03H W1：管理项 01H：上注开始 02H：保存上注文件 03H：读取上注文件并上注 04H：上注结束 05H：上注退出 06H：清除上注包 W2：上注通道 00H：测控链路 01H：通信链路 W3~W4：固定AAH |
|  | 切换APP组指令 | W0~W4 | W0：固定04H W1：组号 W2~W4：固定AAH。 |
|  | 数传管理指令 | W0~W4 | W0：固定05H W1：管理项 02H：接收对天图像; 11H：暂停接收图像; 12H：继续接收图像; 21H：APP结果下传; 22H：日志下传; 31H：暂停下传; 32H：继续下传; 33H：停止下传 W2~W3：APP ID/日志ID 管理项字节=21H（APP结果下传）时，填1~65535，对应APP ID；管理项字节=22H（日志下传）时，填0000H时，下传全部日志；其他管理项字节，填AAH W4：固定AAH |
|  | 清除数据指令 | W0~W4 | W0：固定06H W1：管理项 01H：日志 03H：对天图像 W2~W4：固定AAH |
|  | 设置模组功耗模式指令 | W0~W4 | W0：固定07H W1：功耗模式 00H：MAX-N 01H：MAX-Q 02H：MAX-P CORE_ALL 03H：MAX-P ARM 04H：MAX-P Denver W2~W4：固定AAH |

  - 工程参数遥测回复（GPU）

智能处理模块（GPU）接收到上位机发送的工程参数请求指令，回复工程参数遥测，共8+160字节，遥测格式如下表：

工程参数遥测格式

| 帧数 | 帧序号 | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 00H | 22H | A3H | 1FH | nID | F0H | FFH | F0H | SumH |
|  | 01H | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
|  | 02H | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 |
|  | 03H | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 |
|  | 04H | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 |
|  | 05H | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 |
|  | 06H | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 |
|  | 07H | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 | W54 | W55 |
|  | 08H | W56 | W57 | W58 | W59 | W60 | W61 | W62 | W63 |
|  | 09H | W64 | W65 | W66 | W67 | W68 | W69 | W70 | W71 |
|  | 0AH | W72 | W73 | W74 | W75 | W76 | W77 | W78 | W79 |
|  | 0BH | W80 | W81 | W82 | W83 | W84 | W85 | W86 | W87 |
|  | 0CH | W88 | W89 | W90 | W91 | W92 | W93 | W94 | W95 |
|  | 0DH | W96 | W97 | W98 | W99 | W100 | W101 | W102 | W103 |
|  | 0EH | W104 | W105 | W106 | W107 | W108 | W109 | W110 | W111 |
|  | 0FH | W112 | W113 | W114 | W115 | W116 | W117 | W118 | W119 |
|  | 10H | W120 | W121 | W122 | W123 | W124 | W125 | W126 | W127 |
|  | 11H | W128 | W129 | W130 | W131 | W132 | W133 | W134 | W135 |
|  | 12H | W136 | W137 | W138 | W139 | W140 | W141 | W142 | W143 |
|  | 13H | W144 | W145 | W146 | W147 | W148 | W149 | W150 | W151 |
|  | FFH | W152 | W153 | W154 | W155 | W156 | W157 | W158 | W159 |

工程参数遥测解析如下表：

工程参数遥测解析

| 序号 | 字节 编号 | 遥测名称 | 数据 类型 | 遥测说明与解析方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W0 | 系统时间 | 无符号整型 | UTC累计时间，无符号十六进制整型时间起点为xxxx年x月x日0时0分0秒 |
|  | W1 |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |
|  | W3 |  |  |  |
|  | W4 | CAN总线工作通道 | 无符号整型 | 01H：CAN A; 02H：CAN B |
|  | W5 | CAN总线复位计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W6 | CAN总线接收错误帧计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W7 | 轮询接收计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W8 | 指令接收计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W9 | 指令执行计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W10 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W11 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W12 | RS422接收帧计数 | 无符号整型 | 0~65535循环 |
|  | W13 |  |  |  |
|  | W14 | RS422发送帧计数 | 无符号整型 | 0~65535循环 |
|  | W15 |  |  |  |
|  | W16 | 向MCU发送帧计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W17 | 从MCU接收帧计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W18 | 模组功耗模式 | 无符号整型 | 00H：MAX-N; 01H：MAX-Q; 02H：MAX-P CORE_ALL; 03H：MAX-P ARM; 04H：MAX-P Denver; |
|  | W19 | 模组CPU占用率 | 无符号整型 | 0~100，单位% |
|  | W20 | 模组GPU占用率 | 无符号整型 | 0~100，单位% |
|  | W21 | 模组内存占用率 | 无符号整型 | 0~100，单位% |
|  | W22 | 模组存储占用率 | 无符号整型 | 0~100，单位% |
|  | W23 | 外部存储占用率 | 无符号整型 | 0~100，单位% |
|  | W24 | 模组温度 | 无符号整型 | 计算公式：value*0.1-100，单位：℃，0xFFFF：无效 |
|  | W25 |  |  |  |
|  | W26 | 温度采集点1 | 无符号整型 | 计算公式：value*0.1-100，单位：℃，0xFFFF：无效 |
|  | W27 |  |  |  |
|  | W28 | 温度采集点2 | 无符号整型 | 计算公式：value*0.1-100，单位：℃，0xFFFF：无效 |
|  | W29 |  |  |  |
|  | W30 | 温度采集点3 | 无符号整型 | 计算公式：value*0.1-100，单位：℃，0xFFFF：无效 |
|  | W31 |  |  |  |
|  | W32 | 温度采集点4 | 无符号整型 | 计算公式：value*0.1-100，单位：℃，0xFFFF：无效 |
|  | W33 |  |  |  |
|  | W34 | 温度采集点5 | 无符号整型 | 计算公式：value*0.1-100，单位：℃，0xFFFF：无效 |
|  | W35 |  |  |  |
|  | W36 | 流速 | 无符号整型 | 计算公式：value*0.001-5，单位：ml/min 0xFFFF：无效 |
|  | W37 |  |  |  |
|  | W38 | 数传状态 | 无符号整型 | 00H：停止; 02H：接收对天图像; 11H：发送APP处理结果; 12H：发送日志 |
|  | W39 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W40 |  |  |  |
|  | W41 |  |  |  |
|  | W42 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W43 |  |  |  |
|  | W44 |  |  |  |
|  | W45 | 上注通道 | 无符号整型 | 00H：测控链路; 01H：通信链路 |
|  | W46 | 上注状态 | 无符号整型 | 01H：上注开始 02H：保存上注文件 03H：读取上注文件并上注 04H：上注结束 05H：上注退出 08H：读取文件并上注完成 09H：校验和错误 |
|  | W47 | 接收上注帧计数 | 无符号整型 | 0~16777214循环 |
|  | W48 |  |  |  |
|  | W49 |  |  |  |
|  | W50 | 上注帧错误计数 | 无符号整型 | 0~16777214循环 |
|  | W51 |  |  |  |
|  | W52 |  |  |  |
|  | W53 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W54 |  |  |  |
|  | W55 |  |  |  |
|  | W56 | 日志文件计数 | 无符号整型 | 0~65535 |
|  | W57 |  |  |  |
|  | W58 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W59 | 对天图像文件计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W60 | 平台软件版本号X | 无符号整型 | 0~255 |
|  | W61 | 平台软件版本号Y | 无符号整型 | 0~255 |
|  | W62 | APP组号 | 无符号整型 | 1 |
|  | W63 | 第一个APP ID | 无符号整型 | 01H：HIT VISION APP |
|  | W64 | 第一个APP 版本号 | 无符号整型 | 0~255 |
|  | W65 | 第一个APP安装状态 | 无符号整型 | 00H：未安装; 01H：已安装 |
|  | W66 | 第一个APP运行状态 | 无符号整型 | 00H：未运行; 01H：正在运行 |
|  | W67 | 第一个APP数据状态 | 无符号整型 | 0)H：无数据; 01H：有数据 |
|  | W68 | 第一个APP安装包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W69 | 第一个APP更新包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W70 | 状态参数1 | 无符号整型 | B0：成像控制位： 0B：关； 1B：开； B1：数传控制位： 0B：关； 1B：开； B2：位姿估计控制位： 0B：关； 1B：开； B3：智能控制控制位： 0B：关； 1B：开； B4~B7：曝光时间，0为默认，1~15表示不同曝光时间 |
|  | W71 | 状态参数2 | 无符号整型 | B0~B1：增益，0为默认，1~3表示不同增益 B2~B3：帧率，0为默认，1~3表示不同帧率 B4~B7：目标识别置信度，0~15 |
|  | W72 | 目标识别候选框min | 无符号整型 | B0~B3：目标识别候选框xmin，0~15 B4~B7：目标识别候选框ymin，0~15 |
|  | W73 | 目标识别候选框max | 无符号整型 | B0~B3：目标识别候选框xmax，0~15 B4~B7：目标识别候选框ymax，0~15 |
|  | W74 | 姿态估计位移x | 单精度浮点型 |  |
|  | W75 |  |  |  |
|  | W76 |  |  |  |
|  | W77 |  |  |  |
|  | W78 | 姿态估计位移y | 单精度浮点型 |  |
|  | W79 |  |  |  |
|  | W80 |  |  |  |
|  | W81 |  |  |  |
|  | W82 | 姿态估计位移z | 单精度浮点型 |  |
|  | W83 |  |  |  |
|  | W84 |  |  |  |
|  | W85 |  |  |  |
|  | W86 | 姿态估计位移dx | 单精度浮点型 |  |
|  | W87 |  |  |  |
|  | W88 |  |  |  |
|  | W89 |  |  |  |
|  | W90 | 姿态估计位移dy | 单精度浮点型 |  |
|  | W91 |  |  |  |
|  | W92 |  |  |  |
|  | W93 |  |  |  |
|  | W94 | 姿态估计位移dz | 单精度浮点型 |  |
|  | W95 |  |  |  |
|  | W96 |  |  |  |
|  | W97 |  |  |  |
|  | W98 | 姿态估计四元数q0 | 单精度浮点型 |  |
|  | W99 |  |  |  |
|  | W100 |  |  |  |
|  | W101 |  |  |  |
|  | W102 | 姿态估计四元数q1 | 单精度浮点型 |  |
|  | W103 |  |  |  |
|  | W104 |  |  |  |
|  | W105 |  |  |  |
|  | W106 | 姿态估计四元数q2 | 单精度浮点型 |  |
|  | W107 |  |  |  |
|  | W108 |  |  |  |
|  | W109 |  |  |  |
|  | W110 | 姿态估计四元数q3 | 单精度浮点型 |  |
|  | W111 |  |  |  |
|  | W112 |  |  |  |
|  | W113 |  |  |  |
|  | W114 | 智能控制控制量1 | 无符号整型 |  |
|  | W115 | 智能控制控制量2 | 无符号整型 |  |
|  | W116 | 智能控制控制量3 | 无符号整型 |  |
|  | W117 | 智能控制控制量4 | 无符号整型 |  |
|  | W118 | 遥控接收计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W119 | 遥测回复计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W120 | 第二个APP ID | 无符号整型 | 02H：温度场精细感知APP |
|  | W121 | 第二个APP 版本号 | 无符号整型 | 0~255 |
|  | W122 | 第二个APP安装状态 | 无符号整型 | 00H：未安装; 01H：已安装 |
|  | W123 | 第二个APP运行状态 | 无符号整型 | 00H：未运行; 01H：正在运行 |
|  | W124 | 第二个APP数据状态 | 无符号整型 | 0)H：无数据; 01H：有数据 |
|  | W125 | 第二个APP安装包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W126 | 第二个APP更新包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W127 | 预留 | 无符号整型 | 固定填AAH |
|  | W128 | 第三个APP ID | 无符号整型 | 03H：机场信息精细化提取APP |
|  | W129 | 第三个APP 版本号 | 无符号整型 | 0~255 |
|  | W130 | 第三个APP安装状态 | 无符号整型 | 00H：未安装; 01H：已安装 |
|  | W131 | 第三个APP运行状态 | 无符号整型 | 00H：未运行; 01H：正在运行 |
|  | W132 | 第三个APP数据状态 | 无符号整型 | 0)H：无数据; 01H：有数据 |
|  | W133 | 第三个APP安装包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W134 | 第三个APP更新包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W135 | 预留 | 无符号整型 | 固定填AAH |
|  | W136 | 第四个APP ID | 无符号整型 | 04H：自主任务决策APP |
|  | W137 | 第四个APP 版本号 | 无符号整型 | 0~255 |
|  | W138 | 第四个APP安装状态 | 无符号整型 | 00H：未安装; 01H：已安装 |
|  | W139 | 第四个APP运行状态 | 无符号整型 | 00H：未运行; 01H：正在运行 |
|  | W140 | 第四个APP数据状态 | 无符号整型 | 0)H：无数据; 01H：有数据 |
|  | W141 | 第四个APP安装包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W142 | 第四个APP更新包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W143 | 预留 | 无符号整型 | 固定填AAH |
|  | W144 | 第五个APP ID | 无符号整型 | 05H：任务规划APP |
|  | W145 | 第五个APP 版本号 | 无符号整型 | 0~255 |
|  | W146 | 第五个APP安装状态 | 无符号整型 | 00H：未安装; 01H：已安装 |
|  | W147 | 第五个APP运行状态 | 无符号整型 | 00H：未运行; 01H：正在运行 |
|  | W148 | 第五个APP数据状态 | 无符号整型 | 0)H：无数据; 01H：有数据 |
|  | W149 | 第五个APP安装包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W150 | 第五个APP更新包状态 | 无符号整型 | 00H：未上注; 01H：已上注 |
|  | W151 | 预留 | 无符号整型 | 固定填AAH |
|  | W152 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W153 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W154 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W155 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W156 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W157 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W158 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W159 | 预留 | 无符号整型 | 固定填AAH |

  - 工程参数请求指令（MCU）

上位机向智能处理模块（MCU）发送工程参数遥测请求指令，申请智能处理模块（MCU）工程参数遥测，请求指令帧长度8+2字节，格式如下表所示：

工程参数请求指令格式

| 帧数 | 帧序号 | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 00H | 20H | 2BH | 1FH | F0H | nID | FFH | F0H | SumH |
| 2 | FFH | 3CH | 50H | — | — | — | — | — | — |

  - 工程参数遥测回复（MCU）

智能处理模块（MCU）接收到上位机发送的工程参数请求指令，回复工程参数遥测，共8+32字节，遥测格式如下表：

工程参数遥测格式

| 帧数 | 帧序号 | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 00H | 20H | A3H | 1FH | nID | F0H | FFH | F0H | SumH |
|  | 01H | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
|  | 02H | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 |
|  | 03H | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 |
|  | FFH | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 |

工程参数遥测解析如下表：

工程参数遥测解析

| 序号 | 字节 编号 | 遥测名称 | 数据 类型 | 遥测说明与解析方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W0 | CAN总线工作通道 | 无符号整型 | 00H：CAN A; 01H：CAN B |
|  | W1 | CAN总线复位计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W2 | CAN总线接收错误帧计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W3 | 轮询接收计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W4 | 指令接收计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W5 | 指令执行计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W6 | 向GPU发送帧计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W7 | 从GPU接收帧计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W8 | 看门狗工作状态 | 无符号整型 | 00H：禁止; 01H：使能 |
|  | W9 | MCU工作状态 | 无符号整型 | 00H：TX2监控; 01H：数据转发 |
|  | W10 | GPU复位计数 | 无符号整型 | 0~255循环 |
|  | W11 | 微泵运行状态 | 无符号整型 | 00H：禁止; 01H：使能 |
|  | W12 | 测温点1温度 | 无符号整型 | 计算公式：x*0.1-100，单位：℃ 0xFFFF：无效 |
|  | W13 |  |  |  |
|  | W14 | 测温点2温度 | 无符号整型 | 计算公式：x*0.1-100，单位：℃ 0xFFFF：无效 |
|  | W15 |  |  |  |
|  | W16 | 测温点3温度 | 无符号整型 | 计算公式：x*0.1-100，单位：℃ 0xFFFF：无效 |
|  | W17 |  |  |  |
|  | W18 | 测温点4温度 | 无符号整型 | 计算公式：x*0.1-100，单位：℃ 0xFFFF：无效 |
|  | W19 |  |  |  |
|  | W20 | 传感器温度 | 无符号整型 | 计算公式：x*0.1-100，单位：℃ 0xFFFF：无效 |
|  | W21 |  |  |  |
|  | W22 | 传感器流速 | 无符号整型 | 计算公式：x*0.001-5，单位：ml/min 0xFFFF：无效 |
|  | W23 |  |  |  |
|  | W24 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W25 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W26 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W27 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W28 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W29 | 预留 | 无符号整型 |  |
|  | W30 | 软件版本号X | 无符号整型 |  |
|  | W31 | 软件版本号Y | 无符号整型 |  |

  - 参数设置指令（MCU）

上位机向智能处理模块（MCU）发送参数设置指令，设置智能处理模块（MCU）参数，指令长度包含3种，分别为帧长度8+6字节，指令格式如下表所示：

长度14字节指令格式

| 帧数 | 帧序号 | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 00H | 20H | 3BH | 1FH | F0H | nID | FFH | F1H | SumH |
| 2 | FFH | 3CH | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | — | — |

指令内容解析如下表所示：

长度14字节指令解析

| 序号 | 指令名称 | 字节编号 | 指令代码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复位指令 | W0~W4 | W0：固定01H W1：管理项 01H：CAN A复位 02H：CAN B复位 03H：GPU复位 04H：MCU复位 W2~W4：固定AAH |
|  | 功能管理指令 | W0~W4 | W0：固定02H W1：管理项 01H：中继功能使能 02H：中继功能关闭 03H：看门狗使能; 04H：看门狗关闭 05H：液冷使能; 06H：液冷关闭 W2~W4：固定AAH |
|  | 备份系统管理指令 | W0~W4 | W0：固定03H W1：管理项 01H：备份系统1 02H：备份系统2 03H：备份系统3 W2~W4：固定AAH |

  - 程序上注

上位机通过程序上注数据指令透传程序上注数据给智能处理模块（GPU），数据长度8+264字节，格式如下表所示。

程序上注数据指令格式

| 帧数 | 帧序号 | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 00H | 23H | E3H | 1FH | F0H | nID | FFH | F8H | SumH |
| 2 | 01H | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
| 3 | 02H | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 |
| 4 | 03H | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 |
| 5 | 04H | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 |
| 6 | 05H | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 30 | 1DH | W224 | W225 | W226 | W227 | W228 | W229 | W230 | W231 |
| 31 | FFH | W232 | W233 | W234 | W235 | W236 | W237 | W238 | W239 |

程序上注数据指令内容解析如下表所示。

程序上注数据指令解析

| 序号 | 指令名称 | 字节编号 | 指令代码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目标模块 | W0 | GPU：00H |
|  | 上注帧类型 | W1 | 起始帧：00H，数据帧：01H |
|  | 帧序号高字节 | W2 | 从0开始计数 |
|  | 帧序号低字节 | W3 |  |
|  | 总帧数高字节 | W4 | 从1开始计数 |
|  | 总帧数低字节 | W5 |  |
|  | 有效长度 | W6 | 数据域中有效数据长度，范围：1~232，单位：字节 |
|  | 数据域 | W7~W238 | 长度不足用55H补齐 |
|  | 校验 | W239 | W0~W238单字节累加和 |

注：

- 研制方提供整个指令包。

- 示例

  - 指令示例

假设上位机发送给下位机的指令为：01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH，内容识别码为1H，则数据传输内容为：

指令首帧

| 仲裁域 | 协议识别码 | ID28~ID26 | 110B：表明本帧为数据传输协议帧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议控制码 | ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址 | ID23~ID16 | xxH（下位机nID） |
|  | 发送地址 | ID15~ID8 | F0H（上位机：星务nID） |
|  | 帧序号 | ID7~ID0 | 00H |
| 数据区 （包首部） |  | B0 | 20H |
|  |  | B1 | 4BH（8+10字节） |
|  |  | B2 | 1FH |
|  |  | B3 | F0H（上位机：星务nID） |
|  |  | B4 | xxH (下位机nID) |
|  |  | B5 | FFH |
|  |  | B6 | F1H |
|  |  | B7 | 校验和：保证首部所有8字节之和的低8位为00H |

指令第2帧

| 仲裁域 | 协议识别码 | ID28~ID26 | 110B：表明本帧为数据传输协议帧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议控制码 | ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址 | ID23~ID16 | xxH（下位机 nID） |
|  | 发送地址 | ID15~ID8 | F0H（上位机：星务nID） |
|  | 帧序号 | ID7~ID0 | 01H |
| 数据区 |  | B0 | 01H |
|  |  | B1 | 02H |
|  |  | B2 | 03H |
|  |  | B3 | 04H |
|  |  | B4 | 05H |
|  |  | B5 | 06H |
|  |  | B6 | 07H |
|  |  | B7 | 08H |

指令尾帧

| 仲裁域 | 协议识别码 | ID28~ID26 | 110B：表明本帧为数据传输协议帧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议控制码 | ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址 | ID23~ID16 | xxH（下位机 nID） |
|  | 发送地址 | ID15~ID8 | F0H（上位机：星务nID） |
|  | 帧序号 | ID7~ID0 | FFH（尾帧） |
| 数据区 |  | B0 | 09H |
|  |  | B1 | 0AH |

  - 遥测示例

假设下位机发送给星务的遥测内容为：01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH，内容识别码为2H，则数据传输内容为：

遥测首帧

| 仲裁域 | 协议识别码 | ID28~ID26 | 110B：表明本帧为数据传输协议帧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议控制码 | ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址 | ID23~ID16 | F0H（上位机：星务nID） |
|  | 发送地址 | ID15~ID8 | xxH（下位机nID） |
|  | 帧序号 | ID7~ID0 | 00H |
| 数据区 （包首部） |  | B0 | 20H |
|  |  | B1 | 4BH（8+10字节） |
|  |  | B2 | 1FH |
|  |  | B3 | xxH (下位机nID) |
|  |  | B4 | F0H（上位机：星务nID） |
|  |  | B5 | FFH |
|  |  | B6 | F2H |
|  |  | B7 | 校验和：保证首部所有8字节之和的低8位为00H |

遥测第2帧

| 仲裁域 | 协议识别码 | ID28~ID26 | 110B：表明本帧为数据传输协议帧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议控制码 | ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址 | ID23~ID16 | F0H（上位机：星务nID） |
|  | 发送地址 | ID15~ID8 | xxH（下位机 nID） |
|  | 帧序号 | ID7~ID0 | 01H |
| 数据区 |  | B0 | 01H |
|  |  | B1 | 02H |
|  |  | B2 | 03H |
|  |  | B3 | 04H |
|  |  | B4 | 05H |
|  |  | B5 | 06H |
|  |  | B6 | 07H |
|  |  | B7 | 08H |

遥测尾帧

| 仲裁域 | 协议识别码 | ID28~ID26 | 110B：表明本帧为数据传输协议帧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议控制码 | ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址 | ID23~ID16 | F0H（上位机：星务nID） |
|  | 发送地址 | ID15~ID8 | xxH（下位机 nID） |
|  | 帧序号 | ID7~ID0 | FFH（尾帧） |
| 数据区 |  | B0 | 09H |
|  |  | B1 | 0AH |

  - 广播示例

假设下位机向CAN总线发送广播帧，内容为：01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH，内容识别码为3H，则数据传输内容为：

广播遥测首帧

| 仲裁域 | 协议识别码 | ID28~ID26 | 110B：表明本帧为数据传输协议帧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议控制码 | ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址 | ID23~ID16 | FFH（广播nID） |
|  | 发送地址 | ID15~ID8 | xxH（下位机nID） |
|  | 帧序号 | ID7~ID0 | 00H |
| 数据区 （包首部） |  | B0 | 20H |
|  |  | B1 | 4BH（8+10字节） |
|  |  | B2 | 1FH |
|  |  | B3 | xxH (下位机nID) |
|  |  | B4 | FFH（广播nID） |
|  |  | B5 | FFH |
|  |  | B6 | F3H |
|  |  | B7 | 校验和：保证首部所有8字节之和的低8位为00H |

广播遥测第2帧

| 仲裁域 | 协议识别码 | ID28~ID26 | 110B：表明本帧为数据传输协议帧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议控制码 | ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址 | ID23~ID16 | FFH（广播nID） |
|  | 发送地址 | ID15~ID8 | xxH（下位机 nID） |
|  | 帧序号 | ID7~ID0 | 01H |
| 数据区 |  | B0 | 01H |
|  |  | B1 | 02H |
|  |  | B2 | 03H |
|  |  | B3 | 04H |
|  |  | B4 | 05H |
|  |  | B5 | 06H |
|  |  | B6 | 07H |
|  |  | B7 | 08H |

广播遥测尾帧

| 仲裁域 | 协议识别码 | ID28~ID26 | 110B：表明本帧为数据传输协议帧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议控制码 | ID25~ID24 | 01B：数据帧发送时不需要回复 |
|  | 接收地址 | ID23~ID16 | FFH（广播nID） |
|  | 发送地址 | ID15~ID8 | xxH（下位机 nID） |
|  | 帧序号 | ID7~ID0 | FFH（尾帧） |
| 数据区 |  | B0 | 09H |
|  |  | B1 | 0AH |