|  |  |  |  | 编 号 | MCMI-01-PL03-Z-XY01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 密 级 | 公开 |  |  |
|  |  |  |  | 页 数 | Z |  |  |
|  |  |  |  | 阶 段 | 46 |  |  |
| 型号代号. 文件名称; MCMI星座卫星AI处理机CAN总线 通信协议. |
|  | 编制单位 |  | 研究院 |  |  |  |  |  |
|  | 编 写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校 对 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 审 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批 准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究院 |  |  |  |  |  |  |  |

会 签

| 内容摘要： 该文件对MCMI星座卫星的AI处理机CAN总线通信协议进行了规范，规定了CAN通信接口、电气特性、数据交换方式、数据协议等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 题 词 | CAN通信协议 |  |  |  |
| 更 改 栏 | 版本 | 更改日期 | 更改人 | 更改办法 |
|  | V1.0 | 20250418 | 胡滨 | 初始版，基于《MCMI星座卫星_单机CAN总线通信协议要求及模板 V1.2.2》编制，修改封面，增加目录。 |
|  | V1.1 | 20250607 | 胡滨 | - 补充轨道参数指令发送条件； - AI处理板数传管理指令增加实时接收AIS数据功能； - AI处理板遥测增加实时AIS数据帧计数、轨道参数指令帧计数、火电中心高程； |
|  | V1.2 | 20250613 | 苏浩天/许钧珲 | - 修改上注管理指令的管理项； - 删除切换APP组指令； - 删除设置模组功耗模式指令中的的04H（MAX-P Denver）模式； - 修改轨道参数指令。 |
|  | V1.3 | 20250714 | 许钧珲 | - 补充说明工程参数帧26-28姿态角的坐标系说明 |

目  录

1.	概述	1

2.	物理层协议	1

2.1.	连接方式	1

2.2.	电气接口规定	1

2.3.	技术指标	2

2.4.	通信方式	2

3.	会话层协议	2

3.1.	数据交换规则	2

3.1.1.	节点类型定义	2

3.1.2.	帧类型及使用方式	2

3.1.3.	双总线使用方式	4

3.1.4.	滤波要求	4

3.2.	帧格式	4

3.2.1.	帧格式	4

3.2.2.	仲裁域填写要求	4

4.	应用层协议	8

4.1.	综述	8

4.1.1.	数据传输约定	8

4.1.2.	帧代号命名方法	8

4.2.	下行遥测	9

4.3.	工作模式	9

4.4.	帧总表	9

4.4.1.	广播帧	9

4.4.2.	AI处理板帧总表	10

4.4.3.	AI控制板帧总表	11

4.5.	帧格式	12

4.5.1.	广播帧	12

4.5.2.	AI处理板帧格式	12

4.5.3.	AI控制板帧格式	37

4.6.	AI处理机故障处理	42

5.	工程参数说明	42

概述

本文规定了AI处理机的CAN通信接口、电气特性、数据交换方式、数据协议等。AI处理机包括AI处理板和AI控制板两部分，分配有两个独立CAN总线节点。

- 多个字节的传输格式为，高字节在前，低字节在后；

- 字节传输时，高位在前、低位在后；

- 最低字节为0字节，最低位为第0位；

- 当描述二进制数据时采用“B”结尾，当描述十六进制数据时采用“H”结尾；

- 命令响应时间小于2ms；

- CAN总线数据进行多帧数据传输时，必须依照帧序号依次发送。

物理层协议

物理层协议规定了CAN总线的连接方式、接口特性及使用规范等。

连接方式

CAN总线通过设备单机上的接插件连接，每套CAN接插件分入、出2个，便于总线级联。在单机内部，2个CAN总线接插件的对应节点用导线连接，以保证CAN总线级联通路，总线连接方式如图1 所示

图1 CAN总线连接方式

电气接口规定

MCMI星座卫星的CAN总线通讯传输线采用双绞屏蔽线，总线接口A、B互为备份，CAN总线A为主份，总线B为备份。AI处理机的电气接口使用TJA1040T芯片，节点的总线接口形式如图2所示。

图2 CAN总线电气接口图

技术指标

    - 外部时钟:16MHz；

    - 波特率:500kb/s；

    - 技术规范:CAN 2.0B；

    - 所有终端设备内部需预留出终端电阻的安装位置。

通信方式

MCMI星座卫星单机与中心计算机之间采用CAN总线通信，为双总线备份方式。

会话层协议

本层协议规定了CAN总线的数据格式及节点间数据的交换方式等。

数据交换规则

节点类型定义

CAN总线节点区分为上位机和下位机，其中:上位机为中心机，其他单机为下位机。

帧类型及使用方式

总线上传输的帧类型有:广播帧、工程参数帧、指令帧、指令应答帧、参数应答帧。

广播帧

只能由中心机节点发出，任何节点皆可接收，总线指定仅可存在以下类型广播帧:

- UTC时间广播帧：中心机发送该帧，其他单机选择进行接收，无返回帧。

工程参数帧

由下位机发出，下位机接收到“工程参数采集指令帧”后20ms返回该周期工程参数帧。

工程参数帧中的数据域，必须采用8位累加和校验，校验码放置在数据域的最后一字节。

指令帧

由上位机发出，分为特定参数采集指令帧和一般指令帧，下位机只接收和本节点相关的指令帧。

- 特定参数采集指令帧：与参数应答帧配对使用，下位机接收到特定参数采集指令帧后，返回参数应答帧。

- 工程参数采集指令帧：中心机发送该帧，平台器件接收到该帧后，返回工程参数帧。

- 一般指令帧：与指令应答帧配对使用，下位机接收到一般指令帧后，返回指令应答帧。

应答帧

由下位机发出，分为参数应答帧和指令应答帧。

- 参数应答帧：接收到上位机的特定参数采集指令后，返回参数应答帧。返回一些自身工作状态，通常情况下中心机不会发送参数采集指令，只有当特定情况下如地面需求时，通过遥控指令发送参数采集指令使单机返回参数应答帧，以便观测单机的特定参数。参数应答帧和特定参数采集指令帧配对使用。

- 指令应答帧：下位机接收到本节点一般指令帧后返回指令应答帧。

下位机接收到广播帧与特定参数采集指令帧后不需返回指令应答帧。

遥测帧

由中心机发出，测控应答机接收该帧并下传地面，其它下位机不需要接收遥测帧。

遥控帧

由测控应答机接收到地面指令后转发到中心机。

双总线使用方式

CAN总线均为双总线备份（总线A、总线B），中心机发送数据时两条总线同时发送。

下位机只选择一条总线进行通信，初始选择为A总线。

当总线模式为自主选择时，下位机在A总线上6s接收不到数据后，切换至B总线；在B总线6s接收不到数据后切换至A总线，如此反复。

当总线模式为强制选择时，下位机总线不进行自主切换，按照指令选择对应的总线。

中心机发送广播帧时两条总线同时发送。

滤波要求

滤波器设置为双滤波形式；

滤波器1设置为只接收本节点有关数据帧；

滤波器2设置为只接收广播帧。

帧格式

帧格式

帧格式采用CAN 2.0B规范中的扩展帧格式，其帧格式如图3所示。

图3 CAN 2.0B扩展帧格式

CAN总线传输数据时帧格式中的数据域固定为8个字节数据传输。

仲裁域填写要求

扩展格式的仲裁域由29位识别符组成，识别符位为ID28~ID0（参见CAN 2.0规范）。每种识别符对应一种帧定义，识别符格式定义如下图所示。

图4 仲裁域识别符格式划分

仲裁域识别符定义见表1。

表1 仲裁域识别符定义

| 帧种类 | 广播帧 | 工程参数帧、应答帧 | 指令帧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统标识 | 星务分系统节点的系统标识 | 下位机节点的系统标识 |  |
| 部件标识 | 广播帧的部件标识 | 下位机节点的部件标识 |  |
| 收发标识 | 无定义（强制填0B） | 下位机发出（1B） | 下位机接收（0B） |
| 帧类型标识 | 无定义（强制填01H） | 帧类型取值和数据域内容一一对应。取值范围1~254（0和255保留） |  |
| 备系统标识 | 同系统标识 |  |  |
| 备部件标识 | 同部件标识 |  |  |
| 保留 | 无定义 |  |  |

图 5

其中系统标识及部件标识的ID划分方法参见表2。

表中未涉及的单机，需要和总体协商决定ID号！

表2 系统标识及部件标识ID划分

| 系统标识 |  |  | 系统名称 | 部件标识 |  |  |  | 下位机收发标志位 |  | 帧名称或单机名称 | 下位机接收 ID28~ID21 | 下位机发出 ID28~ID21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID28 | ID27 | ID26 |  | ID25 | ID24 | ID23 | ID22 | ID21 |  |  |  |  |
| ID12 | ID11 | ID10 |  | ID09 | ID08 | ID07 | ID06 | 收 | 发 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 星务分系统 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | / | UTC时间广播帧 | 26H | / |
| 0 | 1 | 0 | 测控分系统 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X测控数传一体机 | 44H | 45H |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 北斗短报文 | 46H | 47H |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | UHF通信机 | 48H | 49H |
| 0 | 1 | 1 | 姿控分系统 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 推进 | 62H | 63H |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 星敏A | 64H | 65H |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 星敏B | 66H | 67H |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 飞轮X | 68H | 69H |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 飞轮Y | 6AH | 6BH |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 飞轮Z | 6CH | 6DH |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 飞轮S | 6EH | 6FH |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 太敏A | 70H | 71H |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 太敏B | 72H | 73H |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 磁强计1 | 74H | 75H |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 磁强计2 | 76H | 77H |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | GNSS接收机 | 78H | 79H |
| 1 | 0 | 0 | 电源分系统 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | / | / | / | / |
| 1 | 0 | 1 | 数传分系统 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | / | / | / | / |
| 1 | 1 | 0 | 载荷分系统 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 多光谱相机 | C2H | C3H |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 红外相机 | C4H | C5H |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | AIS接收机 | C6H | C7H |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | AI处理板 | C8H | C9H |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | AI控制板 | CAH | CBH |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 姿控计算机 | CCH | CDH |

应用层协议

本层协议对总线可能出现的所有合法数据帧进行了定义，包括数据帧出现的条件及处理要求等。

综述

数据传输约定

多字节数据按照高字节在前、低字节在后的方式传输；

字节内数据按照高位在前、低位在后的方式传输。

帧代号命名方法

每个仲裁域ID对应唯一确定的数据域内容定义，且具有唯一确定的帧代号，帧代号规则命名如下图所示。

图6 帧代号命名规则

CAN节点代码定义

CAN节点代码定义见表3。

表3 CAN节点代码定义

| 序号 | 节点名称 | 节点代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心计算机 | ZD |
| 2 | X测控数传一体机 | XC |
| 3 | 北斗短报文 | BD |
| 4 | UHF通信机 | UT |
| 5 | HAN推进 | TJ |
| 6 | 星敏A | SA |
| 7 | 星敏B | SB |
| 8 | 飞轮X | FX |
| 9 | 飞轮Y | FY |
| 10 | 飞轮Z | FZ |
| 11 | 飞轮S | FS |
| 12 | 太敏A | TA |
| 13 | 太敏B | TB |
| 14 | 磁强计 | CQ |
| 15 | 多光谱相机 | DG |
| 16 | 红外相机 | HW |
| 17 | AIS接收机 | AS |
| 18 | AI处理板 | AP |
| 19 | AI控制板 | AC |
| 20 | 姿控计算机 | ZK |

帧类型码

广播帧的类型码为字母“B”；

指令帧的类型码为字母“Z”；

工程参数帧的类型码为字母“G”；

应答帧的类型码为字母“Y”；

帧编号

帧编号为3位10进制编码，根据需要可以从001到999。

下行遥测

AI处理机遥测下行周期为1秒。除保留外，所有工程参数信息包括应答帧参数信息，需要在遥测数据中显示。

工作模式

AI处理机加电后约5秒，AI控制板响应上位机遥测、遥控；加电后约60秒，AI处理板响应上位机遥测、遥控。每条指令间隔应大于1秒。AI处理机关机时直接断电即可。

帧总表

AI处理机包括AI处理板和AI控制板两部分，分配有两个独立CAN总线节点。

广播帧

表4 广播帧

| 序号 | 帧代号 | 仲裁域ID20~ID13 （16进制 | 指令名称 | 指令功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZD-B001 | 01H | UTC时间同步广播帧 | 发送中心机的UTC时间 | 参数:时间秒4字节、保留4字节 |

AI处理板帧总表

表5 AI处理板指令帧

| 序号 | 帧代号 | 仲裁域ID20~ID13 （16进制） | 指令名称 | 指令功能概要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP-Z001 | 01H | 总线控制指令 | 控制载荷CAN总线 |  |
| 2 | AP-Z002 | 02H | 工程参数采集指令 | 获取载荷遥测信息 |  |
| 3 | AP-Z003 | 03H | APP管理指令 | APP管理相关指令 |  |
| 4 | AP-Z004 | 04H | 上注管理指令 | 与软件上注相关指令 |  |
| 6 | AP-Z006 | 06H | 数传管理指令 | 与通信机相关指令 |  |
| 7 | AP-Z007 | 07H | 清除数据指令 | 清除载荷指定数据 |  |
| 8 | AP-Z008 | 08H | 设置模组功耗模式指令 | 设置载荷功耗 |  |
| 9 | AP-Z009 | 09H | 设置任务指令 | 设置载荷当前任务模式 |  |
| 10 | AP-Z010 | 0AH | 轨道参数指令1 | 向载荷发送轨道参数 |  |
| 11 | AP-Z011 | 0BH | 轨道参数指令2 | 向载荷发送轨道参数 |  |
| 12 | AP-Z012 | 0CH | 轨道参数指令3 | 向载荷发送轨道参数 |  |
| 13 | AP-Z013 | 0DH | 轨道参数指令4 | 向载荷发送轨道参数 |  |
| 14 | AP-Z014 | 0EH | 轨道参数指令5 | 向载荷发送轨道参数 |  |
| 15 | AP-Z015 | 0FH | 轨道参数指令6 | 向载荷发送轨道参数 |  |
| 16 | AP-Z016 | 10H | 轨道参数指令7 | 向载荷发送轨道参数 |  |

表6 AI处理板工程参数帧

| 序号 | 帧代号 | 仲裁域ID20~ID13 （16进制） | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP-G001 | 01H | 工程参数帧1 | 参数:工程参数帧第1~28帧 |
| 2 | AP-G002 | 02H | 工程参数帧2 |  |
| 3 | AP-G003 | 03H | 工程参数帧3 |  |
| 4 | AP-G004 | 04H | 工程参数帧4 |  |
| 5 | AP-G005 | 05H | 工程参数帧5 |  |
| 6 | AP-G006 | 06H | 工程参数帧6 |  |
| 7 | AP-G007 | 07H | 工程参数帧7 |  |
| 8 | AP-G008 | 08H | 工程参数帧8 |  |
| 9 | AP-G009 | 09H | 工程参数帧9 |  |
| 10 | AP-G010 | 0AH | 工程参数帧10 |  |
| 11 | AP-G011 | 0BH | 工程参数帧11 |  |
| 12 | AP-G012 | 0CH | 工程参数帧12 |  |
| 13 | AP-G013 | 0DH | 工程参数帧13 |  |
| 14 | AP-G014 | 0EH | 工程参数帧14 |  |
| 15 | AP-G015 | 0FH | 工程参数帧15 |  |
| 16 | AP-G016 | 10H | 工程参数帧16 |  |
| 17 | AP-G017 | 11H | 工程参数帧17 |  |
| 18 | AP-G018 | 12H | 工程参数帧18 |  |
| 19 | AP-G019 | 13H | 工程参数帧19 |  |
| 20 | AP-G020 | 14H | 工程参数帧20 |  |
| 21 | AP-G021 | 15H | 工程参数帧21 |  |
| 22 | AP-G022 | 16H | 工程参数帧22 |  |
| 23 | AP-G023 | 17H | 工程参数帧23 |  |
| 24 | AP-G024 | 18H | 工程参数帧24 |  |
| 25 | AP-G025 | 19H | 工程参数帧25 |  |
| 26 | AP-G026 | 1AH | 工程参数帧26 |  |
| 27 | AP-G027 | 1BH | 工程参数帧27 |  |
| 28 | AP-G028 | 1CH | 工程参数帧28 |  |

表7 AI处理板指令应答帧

| 序号 | 帧代号 | 仲裁域ID20~ID1301（16进制） | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP-Y001 | A0H | 指令应答帧 |  |

AI控制板帧总表

表8 AI控制板指令帧

| 序号 | 帧代号 | 仲裁域ID20~ID13 （16进制） | 指令名称 | 指令功能概要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC-Z001 | 01H | 总线控制指令 | 控制载荷CAN总线 |  |
| 2 | AC-Z002 | 02H | 工程参数采集指令 | 获取载荷遥测信息 |  |
| 3 | AC-Z003 | 03H | 总线复位指令 | 控制载荷相关模块复位 |  |
| 4 | AC-Z004 | 04H | 功能管理指令 | 载荷功能使能和禁止 |  |
| 5 | AC-Z005 | 05H | 备份系统管理指令 | 切换AI处理板备份系统 |  |

表9 AI控制板工程参数帧

| 序号 | 帧代号 | 仲裁域ID20~ID13 （16进制） | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC-G001 | 01H | 工程参数帧1 | 参数:工程参数帧第1~3帧 |
| 2 | AC-G002 | 02H | 工程参数帧2 |  |
| 3 | AC-G003 | 03H | 工程参数帧3 |  |

表10 AI控制板指令应答帧

| 序号 | 帧代号 | 仲裁域ID20~ID1301（16进制） | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC-Y001 | A0H | 指令应答帧 |  |

帧格式

广播帧

UTC时间同步广播帧

广播帧仲裁域固定。

表11 UTC时间同步广播帧（ZD-B001）

| 仲裁域 | ID28~ID21:26H | ID20~ID13:01H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据域 | DATA0 | UTC时间（起始时间2000年1月1日12时00分00秒） |  |  |
|  | DATA1 |  |  |  |
|  | DATA2 |  |  |  |
|  | DATA3 |  |  |  |
|  | DATA4~7 | AAH、AAH、AAH、AAH |  |  |

指令说明:

a) 平台单机可以根据自身需求选择是否接收该帧。

b) 任何情况下平台单机接收到该指令后，不返回任何数据；

c) 此指令不计入任何指令计数中。

AI处理板帧格式

AI处理板指令帧

总线控制指令（AP-Z001）

表12 总线控制指令（AP-Z001）

| 指令名称:总线控制指令:AP-Z001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:01H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | C8H |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 01H |  |
|  | DATA2 |  | 总线选择控制字 | 00H=自主选择总线A进行通信; AAH=自主选择总线B进行通信; A0H=强制使用总线A进行通信; 0AH=强制使用总线B进行通信; 05H=复位总线A; 50H=复位总线B |  |
|  | DATA3~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由上位机发送 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AP-Y001） |  |  |  |

指令说明:

a) 根据指令内容选择通信时使用的总线；平台所有单机上电默认为自主选择总线模式，自主选择总线A进行通信。

b) 单机接收到自主选择总线A（B）进行通信后，总线切换到A（B）总线，当连续6s未接收到中心机任何指令帧或数据同步广播帧，则切换至B（A）总线进行通信。

c) 接收到强制使用总线A（B）进行通信指令后，不再进行通信总线的切换。

d) 单机接收到总线切换指令时，若切换成功在切换后后的CAN总线返回指令应答帧，切换失败则在原有CAN总线返回指令应答帧，并标明指令执行错误。

工程参数采集指令（AP-Z002）

表13 工程参数采集指令（AP-Z002）

| 指令名称:工程参数采集指令:AP-Z002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:02H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | C8H |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 02H |  |
|  | DATA2~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AP-Y001） |  |  |  |

APP管理指令（AP-Z003）

表14 APP管理指令

| 指令名称:APP管理指令:AP-Z003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:03H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | C8H |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 03H |  |
|  | DATA2 |  | 管理项 | 01H=APP启动; 02H=APP停止; 03H=APP更新; 04H=APP安装; 05H=APP卸载; 06H=APP回滚; 07H=APP数据清除; 08H=APP内部间接指令 |  |
|  | DATA3 |  | APP ID |  | 范围：1~255 |
|  | DATA4~7 |  | 内部间接指令 |  | 当DTAT2=08H时，填16进制参数。其他情况下默认填AAH |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AP-Y001） |  |  |  |

上注管理指令（AP-Z004）

表15 上注管理指令

| 指令名称:上注管理指令:AP-Z004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:04H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | C8H |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 04H |  |
|  | DATA2 |  | 管理项 | 01H=上注开始 02H=保存上注文件 03H=读取上注文件并上注 04H=上注结束 05H=上注退出 06H=清除上注包 |  |
|  | DATA3 |  | 上注通道 | 00H=测控链路; 01H=通信链路 |  |
|  | DATA4~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AP-Y001） |  |  |  |

数传管理指令（AP-Z006）

表16 数传管理指令

| 指令名称:数传管理指令:AP-Z006 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:06H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | C8H |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 06H |  |
|  | DATA2 |  | 管理项 | 01H=接收多光谱图像数据; 02H=接收红外图像数据; 04H=实时接收AIS数据; 13H=停止接收数据; 21H=APP结果下传; 22H=日志下传; 33H=停止下传 |  |
|  | DATA3~4 |  | APP ID/日志ID |  | 管理项字节=21H（APP结果下传）时，填1~255，对应APP ID； 管理项字节=22H（日志下传）时，填0000H，下传全部日志； 其他管理项字节，填AAH |
|  | DATA5~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AP-Y001） |  |  |  |

清除数据指令（AP-Z007）

表17 清除数据指令

| 指令名称:清除数据指令:AP-Z007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:07H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | C8H |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 07H |  |
|  | DATA2 |  | 清除数据控制参数 | 01H=日志文件; 02H=多光谱L0级图像文件; 03H=多光谱LX级图像文件; 04H=红外图像文件; 05H=AIS文件 |  |
|  | DATA3~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AP-Y001） |  |  |  |

设置模组功耗模式指令（AP-Z008）

表18 设置模组功耗模式指令

| 指令名称:设置模组功耗模式指令:AP-Z008 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:08H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | C8H |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 08H |  |
|  | DATA2 |  | 预留 | AAH |  |
|  | DATA3~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AP-Y001） |  |  |  |

设置任务指令（AP-Z009）

表19 设置任务指令

| 指令名称:设置任务指令:AP-Z009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:09H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | C8H |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 09H |  |
|  | DATA2 |  | 任务编号 | 00H=无任务; 01H=在轨云判任务; 03H=火灾评估任务; |  |
|  | DATA3~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AP-Y001） |  |  |  |

轨道参数1指令（AP-Z010）

表20 轨道参数1指令

| 指令名称: 轨道参数1指令:AP-Z010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:0AH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | WGS-84系X位置 |  | 单精度浮点数，单位米 |
|  | DATA4~7 |  | WGS-84系Y位置 |  | 单精度浮点数，单位米 |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出，发送频率为1Hz。启动船只识别任务后定时发送，结束任务后停止发送。 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板不回应答 |  |  |  |

轨道参数2指令（AP-Z011）

表21 轨道参数2指令

| 指令名称:轨道参数2指令:AP-Z011 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:0BH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | WGS-84系Z位置 |  | 单精度浮点数，单位米 |
|  | DATA4~7 |  | WGS-84系X速度 |  | 单精度浮点数，单位米/秒 |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出，发送频率为1Hz。启动船只识别任务后定时发送，结束任务后停止发送。 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板不回应答 |  |  |  |

轨道参数3指令（AP-Z012）

表22 轨道参数3指令

| 指令名称:轨道参数3指令:AP-Z012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:0CH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | WGS-84系Y速度 |  | 单精度浮点数，单位米/秒 |
|  | DATA4~7 |  | WGS-84系Z速度 |  | 单精度浮点数，单位米/秒 |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出，发送频率为1Hz。启动船只识别任务后定时发送，结束任务后停止发送。 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板不回应答 |  |  |  |

轨道参数4指令（AP-Z013）

表23 轨道参数4指令

| 指令名称:轨道参数4指令:AP-Z013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:0DH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | 六根数-半长轴（a） |  | 单精度浮点数，单位米 |
|  | DATA4~7 |  | 六根数-偏心率（e） |  | 单精度浮点数 |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出，发送频率为1Hz。启动船只识别任务后定时发送，结束任务后停止发送。 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板不回应答 |  |  |  |

轨道参数5指令（AP-Z014）

表24 轨道参数5指令

| 指令名称:轨道参数5指令:AP-Z014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:0EH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | 六根数-轨道倾角（i） |  | 单精度浮点数，单位rad |
|  | DATA4~7 |  | 六根数-升交点赤经（Ω） |  | 单精度浮点数，单位rad |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出，发送频率为1Hz。启动船只识别任务后定时发送，结束任务后停止发送。 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板不回应答 |  |  |  |

轨道参数6指令（AP-Z015）

表25 轨道参数6指令

| 指令名称:轨道参数6指令:AP-Z015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:0FH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | 六根数-近地点幅角（ω） |  | 单精度浮点数，单位rad |
|  | DATA4~7 |  | 六根数-平近点角（M） |  | 单精度浮点数，单位rad |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出，发送频率为1Hz。启动船只识别任务后定时发送，结束任务后停止发送。 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板不回应答 |  |  |  |

轨道参数7指令（AP-Z016）

表26 轨道参数10指令

| 指令名称:轨道参数10指令:AP-Z016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C8H |  | ID20~ID13:10H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | 轨道参数时刻秒 |  | UTC时间（起始时间2000年1月1日12时00分00秒），高字节在前 |
|  | DATA4~5 |  | 轨道参数时刻毫秒 |  | 无符号十六进制，0~1000，单位ms，高字节在前 |
|  | DATA6-7 |  | 保留 | AAAAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出，发送频率为1Hz。启动船只识别任务后定时发送，结束任务后停止发送。 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI处理板不回应答 |  |  |  |

AI处理板工程参数帧

工程参数帧1（AP-G001）

表27 工程参数帧1（AP-G001）

| AI处理板工程参数帧1格式:AP-G001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C9H |  | ID20~ID13:01H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | 系统时间 |  | UTC累计时间，无符号十六进制整型，时间起点为2000年1月1日12时00分00秒 |
|  | DATA4 |  | CAN总线工作通道 | 00H=CAN A; 01H=CAN B |  |
|  | DATA5 |  | CAN总线复位计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA6 |  | CAN总线接收错误帧计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA7 |  | 轮询接收计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧2（AP-G002）

表28工程参数帧2（AP-G002）

| AI处理板工程参数帧2格式:AP-G002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:02H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 指令接收计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA1 |  | 指令执行计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA2 |  | 时间广播接收计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA3 |  | 预留 | AAH |  |
|  | DATA4~5 |  | 实时AIS数据帧计数 |  | 无符号十六进制，0~65536循环 |
|  | DATA6~7 |  | 轨道参数指令帧计数 |  | 无符号十六进制，0~65536循环 |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧3（AP-G003）

表29工程参数帧3（AP-G003）

| AI处理板工程参数帧3格式:AP-G003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:03H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 向AI控制板发送帧计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA1 |  | 从AI控制板接收帧计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA2~3 |  | 模组温度 |  | 计算公式：value*0.001，单位：℃ |
|  | DATA4 |  | 模组功耗模式 | 00H=MAX-N; 01H=MAX-Q; 02H=MAX-P CORE_ALL; 03H=MAX-P ARM; |  |
|  | DATA5 |  | 模组CPU占用率 |  | 无符号十六进制，0~100，单位% |
|  | DATA6 |  | 模组内存占用率 |  | 无符号十六进制，0~100，单位% |
|  | DATA7 |  | 模组存储占用率 |  | 无符号十六进制，0~100，单位% |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧4（AP-G004）

表30工程参数帧4（AP-G004）

| AI处理板工程参数帧4格式:AP-G004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:04H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 外部存储占用率 |  | 无符号十六进制，0~100，单位% |
|  | DATA1 |  | 数传状态 | 10=停止; 11H=接收多光谱图像数据; 12H=接收红外图像数据; 13H=接收AIS数据 14H=发送APP结果数据; 15H=发送日志数据 16H=数传完成 |  |
|  | DATA2~3 |  | 从通信机接收数据帧计数 |  | 无符号十六进制，0~65535循环 |
|  | DATA4 |  | 预留 | AAH |  |
|  | DATA5~6 |  | 向通信机发送数据帧计数 |  | 无符号十六进制，0~65535循环 |
|  | DATA7 |  | 预留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧5（AP-G005）

表31工程参数帧5（AP-G005）

| AI处理板工程参数帧5格式:AP-G005 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:05H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 上注通道 | 00H=测控链路; 01H=通信链路 |  |
|  | DATA1 |  | 上注状态 | 01H=进入上注模式; 02H=开始保存文件; 03H=开始读取文件并上注; 04H=软件上注结束; 05H=退出上注模式 07H=读取文件并上注完成 08H=上注校验和错误 |  |
|  | DATA2~4 |  | 接收上注帧计数 |  | 无符号十六进制，0~16777215循环 |
|  | DATA5~6 |  | 上注帧错误计数 |  | 无符号十六进制，0~65535循环 |
|  | DATA7 |  | 预留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧6（AP-G006）

表32工程参数帧6（AP-G006）

| AI处理板工程参数帧6格式:AP-G006 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:06H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~2 |  | 预留 | AAH |  |
|  | DATA3 |  | AIS文件计数 |  | 无符号十六进制，0或1 |
|  | DATA4 |  | 多光谱L0级图像文件计数 |  | 无符号十六进制，0或1 |
|  | DATA5 |  | 多光谱L2图像文件计数 |  | 无符号十六进制，0~255 |
|  | DATA6 |  | 红外图像文件计数 |  | 无符号十六进制，0或1 |
|  | DATA7 |  | 任务编号 | 00H=无任务; 01H=在轨云判任务; 02H=船只识别任务; 03H=火灾评估/消防任务; 04H=任务规划任务 |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧7（AP-G007）

表33工程参数帧7（AP-G007）

| AI处理板工程参数帧7格式:AP-G007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:07H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 软件版本号X |  | 无符号十六进制 |
|  | DATA1 |  | 软件版本号Y |  | 无符号十六进制 |
|  | DATA2~3 |  | 日志文件计数 |  | 无符号十六进制，0~65535 |
|  | DATA4~6 |  | 保留 | AAH |  |
|  | DATA7 |  | APP组号 | 1 | 固定为1 |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧8（AP-G008）

表34工程参数帧8（AP-G008）

| AI处理板工程参数帧8格式:AP-G008 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:08H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 第一个APP ID | 01H：相机数据转换APP |  |
|  | DATA1 |  | 第一个APP版本号 |  | 无符号十六进制 |
|  | DATA2 |  | 第一个APP安装状态 | 00H=未安装; 01H=已安装 |  |
|  | DATA3 |  | 第一个APP运行状态 | 00H=未运行; 01H=正在运行 |  |
|  | DATA4 |  | 第一个APP数据状态 | 00H=无数据; 01H=有数据 |  |
|  | DATA5 |  | 第一个APP安装包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA6 |  | 第一个APP更新包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧9（AP-G009）

表35工程参数帧9（AP-G009）

| AI处理板工程参数帧9格式:AP-G009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:09H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 预留 | AAH |  |
|  | DATA1 |  | 预留 | AAH |  |
|  | DATA2 |  | 预留 | AAH |  |
|  | DATA3 |  | 第一个APP处理结果4 | AAH |  |
|  | DATA4 |  | 第一个APP处理结果5 | AAH |  |
|  | DATA5 |  | 第一个APP处理结果6 | AAH |  |
|  | DATA6 |  | 第一个APP处理结果7 | AAH |  |
|  | DATA7 |  | 第一个APP处理结果8 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧10（AP-G010）

表36工程参数帧10（AP-G010）

| AI处理板工程参数帧10格式:AP-G010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:0AH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 第一个APP处理结果9 | AAH |  |
|  | DATA1 |  | 第一个APP处理结果10 | AAH |  |
|  | DATA2 |  | 第一个APP处理结果11 | AAH |  |
|  | DATA3 |  | 第一个APP处理结果12 | AAH |  |
|  | DATA4 |  | 第一个APP处理结果13 | AAH |  |
|  | DATA5 |  | 第一个APP处理结果14 | AAH |  |
|  | DATA6 |  | 第一个APP处理结果15 | AAH |  |
|  | DATA7 |  | 第一个APP处理结果16 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧11（AP-G011）

表37工程参数帧11（AP-G011）

| AI处理板工程参数帧11格式:AP-G011 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:0BH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 第二个APP ID | 02H：船舶信息融合提取APP |  |
|  | DATA1 |  | 第二个APP版本号 |  | 无符号十六进制 |
|  | DATA2 |  | 第二个APP安装状态 | 00H=未安装; 01H=已安装 |  |
|  | DATA3 |  | 第二个APP运行状态 | 00H=未运行; 01H=正在运行 |  |
|  | DATA4 |  | 第二个APP数据状态 | 00H=无数据; 01H=有数据 |  |
|  | DATA5 |  | 第二个APP安装包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA6 |  | 第二个APP更新包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧12（AP-G012）

表38工程参数帧12（AP-G012）

| AI处理板工程参数帧12格式:AP-G012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:0CH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 船舶信息融合提取 APP工作状态 | 00H=待命; 01H= AIS数据接收异常; 02H= AIS数据处理完成; 03H=任务规划运行异常; 04H=任务规划完成; 05H=图像识别运行异常; 06H=图像识别与匹配完成; |  |
|  | DATA1 |  | 是否有成像需求 | 00H=否; 01H=是； 02H=未发现敏感目标 |  |
|  | DATA2 |  | 是否有结果图像 | 00H=否; 01H=是 |  |
|  | DATA3 |  | 是否有AIS数据需要下传 | 00H=否; 01H=是 |  |
|  | DATA4~7 |  | 船舶唯一识别码（MMSI） |  | 无符号十六进制，范围：0~ 4294967295 |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧13（AP-G013）

表39工程参数帧13（AP-G013）

| AI处理板工程参数帧13格式:AP-G013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:0DH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | AIS-经度 |  | 有符号十六进制，计算公式：value*10-6，单位：°，范围：±180，FFFFFFFFH=无效 |
|  | DATA4~7 |  | AIS-纬度 |  | 有符号十六进制，计算公式：value*10-6，单位：°，范围：±90，FFFFFFFFH=无效 |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧14（AP-G014）

表40工程参数帧14（AP-G014）

| AI处理板工程参数帧14格式:AP-G014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:0EH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~1 |  | AIS-航速 |  | 无符号十六进制，计算公式：value*10-1，单位：kn，范围：0~102.2，FFFFH=无效 |
|  | DATA2~3 |  | AIS-航向 |  | 无符号十六进制，计算公式：value*10-1，单位：°，范围：0~359.9，FFFFH=无效 |
|  | DATA4~5 |  | AIS-船舶类型 |  |  |
|  | DATA6 |  | AIS-航行状态 | 00H=航行中; 01H=抛锚; 02H=没有在命令下; 03H=操纵受限制; 04H=系泊; 05H=吃水限制; 06H=搁浅; 07H=进行捕捞; 08=操帆在航; 09H=保留给高速船舶航行状态修正; 0AH=保留给地效翼船航行状态修正; 0F=未定义 |  |
|  | DATA7 |  | 预留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧15（AP-G015）

表41工程参数帧15（AP-G015）

| AI处理板工程参数帧15格式:AP-G015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:0FH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | AIS-时间（s） |  | 无符号十六进制整型，UTC累计时间，单位：s，时间起点为2000年1月1日12时00分00秒 |
|  | DATA4~5 |  | AIS-时间（ms） |  | 无符号十六进制整型，单位：ms，范围：0~999 |
|  | DATA6~7 |  | 预留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧16（AP-G016）

表42工程参数帧16（AP-G016）

| AI处理板工程参数帧16格式:AP-G016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:10H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 第三个APP ID | 03H：云检测APP |  |
|  | DATA1 |  | 第三个APP版本号 |  | 无符号十六进制 |
|  | DATA2 |  | 第三个APP安装状态 | 00H=未安装; 01H=已安装 |  |
|  | DATA3 |  | 第三个APP运行状态 | 00H=未运行; 01H=正在运行 |  |
|  | DATA4 |  | 第三个APP数据状态 | 00H=无数据; 01H=有数据 |  |
|  | DATA5 |  | 第三个APP安装包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA6 |  | 第三个APP更新包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧17（AP-G017）

表43工程参数帧17（AP-G017）

| AI处理板工程参数帧17格式:AP-G017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:11H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 云检测APP工作状态 | 00H=待命; 01H=正在检测; 02H=检测完成 |  |
|  | DATA1 |  | 是否读取到遥感图像数据 | 00H=否; 01H=是 |  |
|  | DATA2 |  | 云量占比 |  | 无符号十六进制，范围：0-100，单位% |
|  | DATA3 |  | 是否保留当前图像 | 00H=否; 01H=是 | 舍弃，云量多于80%；保留，云量少于80% |
|  | DATA4 |  | 第三个APP处理结果5 | AAH |  |
|  | DATA5 |  | 第三个APP处理结果6 | AAH |  |
|  | DATA6 |  | 第三个APP处理结果7 | AAH |  |
|  | DATA7 |  | 第三个APP处理结果8 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧18（AP-G018）

表44工程参数帧18（AP-G018）

| AI处理板工程参数帧18格式:AP-G018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:12H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 第三个APP处理结果9 | AAH |  |
|  | DATA1 |  | 第三个APP处理结果10 | AAH |  |
|  | DATA2 |  | 第三个APP处理结果11 | AAH |  |
|  | DATA3 |  | 第三个APP处理结果12 | AAH |  |
|  | DATA4 |  | 第三个APP处理结果13 | AAH |  |
|  | DATA5 |  | 第三个APP处理结果14 | AAH |  |
|  | DATA6 |  | 第三个APP处理结果15 | AAH |  |
|  | DATA7 |  | 第三个APP处理结果16 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧19（AP-G019）

表45工程参数帧19（AP-G019）

| AI处理板工程参数帧19格式:AP-G019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:13H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 第四个APP ID | 04H：火点检测APP |  |
|  | DATA1 |  | 第四个APP版本号 |  | 无符号十六进制 |
|  | DATA2 |  | 第四个APP安装状态 | 00H=未安装; 01H=已安装 |  |
|  | DATA3 |  | 第四个APP运行状态 | 00H=未运行; 01H=正在运行 |  |
|  | DATA4 |  | 第四个APP数据状态 | 00H=无数据; 01H=有数据 |  |
|  | DATA5 |  | 第四个APP安装包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA6 |  | 第四个APP更新包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧20（AP-G020）

表46工程参数帧20（AP-G020）

| AI处理板工程参数帧20格式:AP-G020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:14H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 火点检测APP工作状态 | 00H=待命; 01H=正在检测; 02H=检测完成 |  |
|  | DATA1 |  | 是否读取到遥感图像数据 | 00H=否; 01H=是 |  |
|  | DATA2~3 |  | 火点面积 |  | 无符号十六进制，范围[0，4095]，单位：平方公里 |
|  | DATA4~7 |  | 火点中心经度 |  | 有符号十六进制，计算公式：value*10-6，单位：°，范围：±180°，FFFFFFFFH=无效 |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧21（AP-G021）

表47工程参数帧21（AP-G021）

| AI处理板工程参数帧21格式:AP-G021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:15H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | 火点中心纬度 |  | 有符号十六进制，计算公式：valuex*10-6，单位：°，范围：±90°，FFFFFFFFH=无效 |
|  | DATA4~7 |  | 火点中心高程 |  | 有符号十六进制，单位：米，范围：±5000米，FFFFFFFFH=无效 |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧22（AP-G022）

表48工程参数帧22（AP-G022）

| AI处理板工程参数帧22格式:AP-G022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:16H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~1 |  | 火点像素位置X_min |  | 无符号十六进制，范围：0~65535 |
|  | DATA2~3 |  | 火点像素位置Y_min |  | 无符号十六进制，范围：0~65535 |
|  | DATA4~5 |  | 火点像素位置X_max |  | 无符号十六进制，范围：0~65535 |
|  | DATA6~7 |  | 火点像素位置Y_max |  | 无符号十六进制，范围：0~65535 |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧23（AP-G023）

表49工程参数帧23（AP-G023）

| AI处理板工程参数帧23格式:AP-G023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:17H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 第五个APP ID | 05H：任务规划APP |  |
|  | DATA1 |  | 第五个APP版本号 |  | 无符号十六进制 |
|  | DATA2 |  | 第五个APP安装状态 | 00H=未安装; 01H=已安装 |  |
|  | DATA3 |  | 第五个APP运行状态 | 00H=未运行; 01H=正在运行 |  |
|  | DATA4 |  | 第五个APP数据状态 | 00H=无数据; 01H=有数据 |  |
|  | DATA5 |  | 第五个APP安装包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA6 |  | 第五个APP更新包状态 | 00H=未上注; 01H=已上注 |  |
|  | DATA7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧24（AP-G024）

表50工程参数帧24（AP-G024）

| AI处理板工程参数帧24格式:AP-G024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:18H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 任务规划APP工作状态 | 00H=待命; 01H=正在规划; 02H=规划完成 |  |
|  | DATA1~4 |  | 相机开机时刻秒 |  | UTC时间（起始时间2000年1月1日12时00分00秒），高字节在前 |
|  | DATA5~6 |  | 相机开机时刻毫秒 |  | 无符号十六进制，0~1000，单位ms，高字节在前 |
|  | DATA7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧25（AP-G025）

表51工程参数帧25（AP-G025）

| AI处理板工程参数帧25格式:AP-G025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:19H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~3 |  | 相机关机时刻秒 |  | UTC时间（起始时间2000年1月1日12时00分00秒），高字节在前 |
|  | DATA4~5 |  | 相机关机时刻毫秒 |  | 无符号十六进制，0~1000，单位ms，高字节在前 |
|  | DATA6 |  | 保留 | AAH |  |
|  | DATA7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧26（AP-G026）

表52工程参数帧26（AP-G026）

| AI处理板工程参数帧26格式:AP-G026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:1AH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~7 |  | 滚转角 |  | 轨道坐标系下绕x轴旋转，x轴定义为飞行方向（轨道切向）。旋转顺序：偏航角、俯仰角、滚转角。 有符号双精度浮点数，单位rad，取值范围[-3.1415926,3.1415926) |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧27（AP-G027）

表53工程参数帧27（AP-G027）

| AI处理板工程参数帧27格式:AP-G027 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:1BH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~7 |  | 俯仰角 |  | 轨道坐标系下绕y轴旋转，y轴指向轨道面右侧。旋转顺序：偏航角、俯仰角、滚转角。有符号双精度浮点数，单位rad，取值范围[-3.1415926,3.1415926) |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧28（AP-G028）

表54工程参数帧28（AP-G028）

| AI处理板工程参数帧28格式:AP-G028 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~21:C9H |  | ID20~13:1CH | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~0:00H |
| 数据域 | DATA0~7 |  | 偏航角 |  | 轨道坐标系下绕z轴旋转，z轴向下指向地心。旋转顺序：偏航角、俯仰角、滚转角。有符号双精度浮点数，单位rad，取值范围[-3.1415926,3.1415926) |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AP-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AP-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

AI处理板指令应答帧（AP-Y001）

表55指令应答帧（AP-Y001）

| AI处理板指令应答帧1:AP-Y001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:C9H |  | ID20~ID13:A0H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 当前所使用的总线 | A0H=自主A总线; 0AH=自主B总线; A5H=强制A总线; 5AH=强制B总线 |  |
|  | DATA1 |  | 指令计数 |  | 广播帧不参与计数 |
|  | DATA2 |  | 最后一条接收指令编号 |  | 源码显示。 一般指令帧为仲裁域ID20-ID13.数据指令帧为B0H |
|  | DATA3 |  | 指令接收状态 | 00H=指令接收执行正确; A0H=指令接收错误; 0AH=指令接收正确，不执行 |  |
|  | DATA4 |  | 接收错误指令计数 |  | 无符号十六进制。 溢出后清零 |
|  | DATA5 |  | 错误指令帧编号 |  | 源码显示。 无错误指令填写00H；否则填写最后一条错误指令编号 |
|  | DATA6~7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机指令后，20ms内返回指令应答帧(AP-Y001) |  |  |  |
|  | 处理要求 |  |  |  |  |

使用说明:

a) 指令接收错误:指令ID正确，但是参数的格式不正确，如指令数据域中的固定值参数位置的数据与指令要求不相符。

b) 指令接收正确，不执行:指令ID正确，但是指令参数超界或者执行时出现异常，如指令数据域中的可变参数位置的数据与参数要求矛盾。

c) 错误指令编号指:最后一条错误指令编号。

d) 单机接收一般指令后，返回指令应答帧。

AI控制板帧格式

AI控制板指令帧

总线控制指令（AC-Z001）

表56 总线控制指令（AC-Z001）

| 指令名称:总线控制指令:AC-Z001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:CAH |  | ID20~ID13:01H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | CAH |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 01H |  |
|  | DATA2 |  | 总线选择控制字 | 00H=自主选择总线A进行通信; AAH=自主选择总线B进行通信; A0H=强制使用总线A进行通信; 0AH=强制使用总线B进行通信 |  |
|  | DATA3~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由上位机发送 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI控制板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AC-Y001） |  |  |  |

指令说明:

a) 根据指令内容选择通信时使用的总线；平台所有单机上电默认为自主选择总线模式，自主选择总线A进行通信。

b) 单机接收到自主选择总线A（B）进行通信后，总线切换到A（B）总线，当连续6s未接收到中心机任何指令帧或数据同步广播帧，则切换至B（A）总线进行通信。

c) 接收到强制使用总线A（B）进行通信指令后，不再进行通信总线的切换。

d) 单机接收到总线切换指令时，若切换成功在切换后后的CAN总线返回指令应答帧，切换失败则在原有CAN总线返回指令应答帧，并标明指令执行错误。

工程参数采集指令（AC-Z002）

表57 工程参数采集指令（AC-Z002）

| 指令名称:工程参数采集指令:AC-Z002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:CAH |  | ID20~ID13:02H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | CAH |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 02H |  |
|  | DATA2~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI控制板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AC-Y001） |  |  |  |

总线复位指令（AC-Z003）

表58 总线复位指令（AC-Z003）

| 指令名称:总线复位指令:AC-Z003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:CAH |  | ID20~ID13:03H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | CAH |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 03H |  |
|  | DATA2 |  | 复位通道 | 01H=CAN A复位; 02H=CAN B复位; 03H=AI处理板复位; 04H=AI控制板复位 |  |
|  | DATA3~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI控制板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AC-Y001） |  |  |  |

功能管理指令（AC-Z004）

表59 功能管理指令（AC-Z004）

| 指令名称:功能管理指令:AC-Z004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:CAH |  | ID20~ID13:04H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | CAH |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 04H |  |
|  | DATA2 |  | 管理项 | 01H=中继功能使能; 02H=中继功能关闭; 03H=看门狗使能; 04H=看门狗关闭; F0H=测试禁止 F1H=测试使能 |  |
|  | DATA3~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI控制板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AC-Y001） |  |  |  |

备份系统管理指令（AC-Z005）

表60 备份系统管理指令（AC-Z005）

| 指令名称:备份系统管理指令:AC-Z005 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:CAH |  | ID20~ID13:05H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 帧头 | CAH |  |
|  | DATA1 |  | 指令 | 05H |  |
|  | DATA2 |  | 备份系统号 | 01H=备份系统1; 02H=备份系统2; 03H=备份系统3; |  |
|  | DATA3~7 |  | 保留 | AAH、AAH、AAH、AAH、AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 由中心机发出 |  |  |  |
|  | 处理要求 | AI控制板接收到该帧后，20ms内发送指令应答帧（AC-Y001） |  |  |  |

AI控制板工程参数帧

工程参数帧1（AC-G001）

表61 工程参数帧1（AC-G001）

| AI控制板工程参数帧1格式:AC-G001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:CBH |  | ID20~ID13:01H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | CAN总线工作通道 | 00H=CAN A; 01H=CAN B |  |
|  | DATA1 |  | CAN总线复位计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA2 |  | CAN总线接收错误帧计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA3 |  | 轮询接收计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA4 |  | 指令接收计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA5 |  | 指令执行计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA6 |  | 向AI处理板发送帧计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA7 |  | 从AI处理板接收帧计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AC-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AC-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧2（AC-G002）

表62 工程参数帧2（AC-G002）

| AI控制板工程参数帧2格式:AC-G002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:CBH |  | ID20~ID13:02H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 看门狗工作状态 | 00H=禁止; 01H=使能 |  |
|  | DATA1 |  | AI控制板工作状态 | 00H=状态监控; 01H=数据转发 |  |
|  | DATA2 |  | AI处理板复位计数 |  | 无符号十六进制，0~255循环 |
|  | DATA3 |  | 软件版本号X |  | 无符号十六进制 |
|  | DATA4 |  | 软件版本号Y |  | 无符号十六进制 |
|  | DATA5~7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AC-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AC-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

工程参数帧3（AC-G003）

表63 工程参数帧3（AC-G003）

| AI控制板工程参数帧3格式:AC-G003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:CBH |  | ID20~ID13:03H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 保留 | AAH |  |
|  | DATA1 |  | 保留 | AAH |  |
|  | DATA2 |  | 保留 | AAH |  |
|  | DATA3 |  | 保留 | AAH |  |
|  | DATA4 |  | 保留 | AAH |  |
|  | DATA5 |  | 保留 | AAH |  |
|  | DATA6 |  | 保留 | AAH |  |
|  | DATA7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机工程参数采集指令（AC-Z002）后20ms内返回该帧 |  |  |  |
|  | 处理要求 | 若中心机在工程参数采集指令（AC-Z002）发出后2s内未接收到该帧，则按超时处理 |  |  |  |

AI控制板指令应答帧（AC-Y001）

表64指令应答帧（AC-Y001）

| AI控制板指令应答帧1:AC-Y001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仲裁域 | ID28~ID21:CBH |  | ID20~ID13:A0H | ID12~ID6: 同ID28~ID22 | ID5~ID0:00H |
| 数据域 | DATA0 |  | 当前所使用的总线 | A0H=自主A总线; 0AH=自主B总线; A5H=强制A总线; 5AH=强制B总线 |  |
|  | DATA1 |  | 指令计数 |  | 广播帧不参与计数 |
|  | DATA2 |  | 最后一条接收指令编号 |  | 源码显示 一般指令帧为仲裁域ID20-ID13；数据指令帧为B0H |
|  | DATA3 |  | 指令接收状态 | 00H=指令接收执行正确; A0H=指令接收错误; 0AH=指令接收正确，不执行 |  |
|  | DATA4 |  | 接收错误指令计数 |  | 无符号十六进制 溢出后清零 |
|  | DATA5 |  | 错误指令帧编号 |  | 源码显示 无错误指令填写00H；否则填写最后一条错误指令编号 |
|  | DATA6~7 |  | 保留 | AAH |  |
| 使用说明 | 发送条件 | 接收到中心机指令后，20ms内返回指令应答帧(AP-Y001) |  |  |  |
|  | 处理要求 |  |  |  |  |

使用说明:

a) 指令接收错误:指令ID正确，但是参数的格式不正确，如指令数据域中的固定值参数位置的数据与指令要求不相符。

b) 指令接收正确，不执行:指令ID正确，但是指令参数超界或者执行时出现异常，如指令数据域中的可变参数位置的数据与参数要求矛盾。

c) 错误指令编号指:最后一条错误指令编号。

d) 单机接收一般指令后，返回指令应答帧。

AI处理机故障处理

表65 CAN总线通信故障

| 故障模式 | CAN总线通信故障 |
| --- | --- |
| 故障部位 | 载荷分系统 |
| 卫星状态 | 长期运行 |
| 故障判据 | CAN总线上无应答或校验错误 |
| 故障原因分析 | 总线接口故障 |
| 故障危害及影响 | 与中心机通信异常 |
| 处理方式 | 星上自主处理/地面遥控处置 |
| 故障对策 | 1.星上自主处理：AI处理机自身6s切换一次CAN总线主备通信链路，如连续30s通信无效后中心机对AI处理机进行重启。 2.若星上自主处理失败，可通过地面遥控处置：AI处理机内部的AI控制板可将CAN总线数据通过串口中继到AI处理板，并代替AI处理板响应中心机的遥测遥控。 |
| 设计改进措施建议 |  |
| 备注 |  |

表66 时间异常故障

| 故障模式 | 时间异常故障 |
| --- | --- |
| 故障部位 | 载荷分系统 |
| 卫星状态 | 长期运行 |
| 故障判据 | 连续60秒，单机时间与卫星时间差大于20秒 |
| 故障原因分析 | 软件程序异常 |
| 故障危害及影响 | 单机功能异常 |
| 处理方式 | 地面遥控处置 |
| 故障对策 | AI处理机重启。若故障未排除，地面通过遥控指令将AI处理板切换到备份系统。 |
| 设计改进措施建议 |  |
| 备注 |  |

工程参数说明

AI处理板有71个工程参数，说明分别如下表所示：

表67 AI处理板工程参数说明

| 序号 | 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统时间 | uint32 | 当前系统时间，UTC累计秒。时间起点与时间广播定义相同，为2000年1月1日12时00分00秒。 |
|  | CAN总线工作通道 | uint8 | CAN总线当前工作的通道 |
|  | CAN总线复位计数 | uint8 | CAN总线复位的累计次数。每复位一次加一，0~255循环。断电重启后清零 |
|  | CAN总线接收错误帧计数 | uint8 | CAN总线出现错误的累计次数。每出现一次错误加一，0~255循环。断电重启后清零 |
|  | 轮询接收计数 | uint8 | 接收到的工程参数采集指令累计次数，每接收到一次指令加一，0~255循环。断电重启后清零 |
|  | 指令接收计数 | uint8 | 接收到的遥控指令累计次数，每接收到一次指令加一，0~255循环。断电重启后清零 |
|  | 指令执行计数 | uint8 | 正确执行的遥控指令累计次数，每执行一次指令加一，0~255循环。断电重启后清零 |
|  | 向AI控制板发送帧计数 | uint8 | AI处理板向AI控制板发送的帧累计次数，每发送一帧加一，0~255循环。断电重启后清零 |
|  | 从AI控制板接收帧计数 | uint8 | AI处理板从AI控制板接收的帧累计次数，每接收一帧加一，0~255循环。断电重启后清零 |
|  | 模组温度 | uint16 | GPU实时温度 |
|  | 模组功耗模式 | uint8 | GPU模组当前功耗模式 |
|  | 模组CPU占用率 | uint8 | GPU模组的CPU占用率 |
|  | 模组内存占用率 | uint8 | GPU模组的内存占用率 |
|  | 模组存储占用率 | uint8 | GPU模组的内部存储占用率 |
|  | 外部存储占用率 | uint8 | GPU模组的外部存储占用率 |
|  | 模组温度 | uint16 | GPU模组的温度值 |
|  | 数传状态 | uint8 | 数传功能当前状态，默认为“停止”，根据遥控指令显示相应状态。数传是指通过通信机向地面下传日志文件、图像文件、APP处理结果等，或接收通信机的图像数据、AIS数据等 |
|  | 从通信机接收数据帧计数 | uint24 | 同“RS422接收帧计数” |
|  | 向通信机发送数据帧计数 | uint24 | 同“RS422发送帧计数” |
|  | 上注通道 | uint8 | 数据上注的链路，默认为“测控链路”，根据遥控指令显示相应状态。“测控链路”是指通过星务CAN总线的程序上注帧上注文件；“通信链路”是指通过通信机RS422上注文件 |
|  | 上注状态 | uint8 | 数据上注的状态，默认为“软件上注结束”，根据遥控指令显示相应状态 |
|  | 接收上注帧计数 | uint24 | 接收到的上注帧累计次数，每接收一帧加一，0~16777215循环。每执行一次上注任务，计数从零开始累加。若上注通道为“测控链路”，一帧上注帧指的是一帧CAN总线程序上注帧（复合帧，包括30个单帧）；若上注通道为“通信链路”，一帧上注帧指的是一帧RS422上注数据帧 |
|  | 上注帧错误计数 | uint24 | 接收到的上注帧错误累计次数，包括丢帧、帧校验错误等，每少一帧加一，0~16777215循环。每执行一次上注任务，计数从零开始累加 |
|  | 上注帧错误序号 | uint24 | 上注错误帧序号，包括丢帧、帧校验错误等。循环显示。每执行一次上注任务，序号从新排列。 例如，若1、3、5帧错误，则接收到第一次工程参数采集指令时返回“1”，接收到第二次工程参数采集指令时返回“3”，接收到第三次工程参数采集指令时返回“5”，接收到第四次工程参数采集指令时返回“1”，以此类推 |
|  | AIS文件计数 | uint8 | 保存的AIS文件数量 |
|  | 多光谱L0级图像文件计数 | uint8 | 保存的多光谱L0级图像文件数量 |
|  | 多光谱L2级图像文件计数 | uint8 | 保存的多光谱L2级图像文件数量 |
|  | 红外图像文件计数 | uint8 | 保存的红外图像文件数量 |
|  | 任务编号 | uint8 | 当前正在执行的在轨任务编号 |
|  | 软件版本号X | uint8 | 平台软件版本号X.Y中的X |
|  | 软件版本号Y | uint8 | 平台软件版本号X.Y中的Y |
|  | 日志文件计数 | uint16 | 保存的日志文件数量 |
|  | APP组号 | uint8 | 参数不使用，显示1 |
|  | 第一个APP ID | uint8 | 第一个APP的状态信息 |
|  | 第一个APP 版本号 | uint8 |  |
|  | 第一个APP安装状态 | uint8 |  |
|  | 第一个APP运行状态 | uint8 |  |
|  | 第一个APP数据状态 | uint8 |  |
|  | 第一个APP安装包状态 | uint8 |  |
|  | 第一个APP更新包状态 | uint8 |  |
|  | 第二个APP ID | uint8 | 第二个APP的状态信息 |
|  | 第二个APP 版本号 | uint8 |  |
|  | 第二个APP安装状态 | uint8 |  |
|  | 第二个APP运行状态 | uint8 |  |
|  | 第二个APP数据状态 | uint8 |  |
|  | 第二个APP安装包状态 | uint8 |  |
|  | 第二个APP更新包状态 | uint8 |  |
|  | 第三个APP ID | uint8 | 第三个APP的状态信息 |
|  | 第三个APP 版本号 | uint8 |  |
|  | 第三个APP安装状态 | uint8 |  |
|  | 第三个APP运行状态 | uint8 |  |
|  | 第三个APP数据状态 | uint8 |  |
|  | 第三个APP安装包状态 | uint8 |  |
|  | 第三个APP更新包状态 | uint8 |  |
|  | 第四个APP ID | uint8 | 第四个APP的状态信息 |
|  | 第四个APP 版本号 | uint8 |  |
|  | 第四个APP安装状态 | uint8 |  |
|  | 第四个APP运行状态 | uint8 |  |
|  | 第四个APP数据状态 | uint8 |  |
|  | 第四个APP安装包状态 | uint8 |  |
|  | 第四个APP更新包状态 | uint8 |  |
|  | 第五个APP ID | uint8 | 第五个APP的状态信息 |
|  | 第五个APP 版本号 | uint8 |  |
|  | 第五个APP安装状态 | uint8 |  |
|  | 第五个APP运行状态 | uint8 |  |
|  | 第五个APP数据状态 | uint8 |  |
|  | 第五个APP安装包状态 | uint8 |  |
|  | 第五个APP更新包状态 | uint8 |  |

AI控制板有11个工程参数，说明分别如下表所示：

表68 AI控制板工程参数说明

| 序号 | 参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CAN总线工作通道 | uint8 | 单机CAN总线当前工作的通道 |
|  | CAN总线复位计数 | uint8 | CAN总线复位累计数量，单机复位后清零 |
|  | CAN总线接收错误帧计数 | uint8 | CAN总线所有错误累计数量，单机复位后清零 |
|  | 轮询接收计数 | uint8 | 接收到的遥测请求指令数量，单机复位后清零 |
|  | 指令接收计数 | uint8 | 接收到的遥控指令数量，单机复位后清零 |
|  | 指令执行计数 | uint8 | 执行的遥控指令数量，单机复位后清零 |
|  | 向AI处理板发送帧计数 | uint8 | 单机内部AI控制板向AI处理板发送的帧数量，单机复位后清零 |
|  | 从AI处理板接收帧计数 | uint8 | 单机内部AI控制板从AI处理板接收的帧数量，单机复位后清零 |
|  | 看门狗工作状态 | uint8 | AI控制板的看门狗功能的状态，默认“禁止” |
|  | AI控制板工作状态 | uint8 | AI控制板的工作状态 |
|  | AI处理板复位计数 | uint8 | 复位AI处理板次数，单机复位后清零 |